IntroductionEn medecine dentaire, le dentiste et son assistant utilisent differents materiaux et produits dentairesque nous allons explorer ainsi que leurs proprietes et leur application.ElIe implique un hote, un materiau et une fonction prevue pour ce materiau,ConclusionLa cle d'une bonne assistance c'est la bonne comprehensionProprietes chimiquesLa corrosionC'est une degradation partielle ou totale d'unmateriau metallique suite a un processusd'interaction entre le metal et le milieu ambiantIl y a deux types de corrosion-si le milieu est sec, on parle de corrosion chimique-si le milieu est humide ou en presence d'electrolytes on parle de corrosion electrochimique.Etat de la matiereDans des conditions donnees (connues), un corps se presente dans un certain etat, cet etal peutchanger si la temperature, la pression ou le volume de la matiere changent.Par exemple, l'eau se presente a la temperature ambiante a l'etat liquide, si la temperature baissel'eau passera a l'etat solide, par contre si la temperature s'eleve, l'eau se transforme en vapeur.-L'usure : c'est une destruction superficielle qui resulte du frottement de deux surfaces,-La malleabilite : le fait de se laisser modeler oui faconner (metal).b. La dilatation thermique : c'est I 'augmentation du volume d'un solide lorsqu'il est chauffe (mais aune temperature inferieure a celle necessaire a un changement d'etat).Introduction aux materiaux dentaires Cours de 2eannee 2024/2025-La deformation plastique c'est une deformation irreversible, lorsque la force appliquee depasse lalimite elastique du materiau,-L'adherence la capacite d'une surface a se lier a une autre surface.*Le revenu : c'est un recuit a basse temperature qui permet de diminuer les contraintes sansprovoquer de modifications de structure,?Cette connaissance estessentielle pour comprendre les traitements et assister efficacement le dentisteGeneralites1.*Le recuit : Il s'agit de rechauffer un solide (alliage coule) a une temperature donnee pendantun temps donne pour rapprocher le materiau de son etat d'equilibre afin de I 'ameliorer,?Au niveau de la cavite buccale, on peut rencontrer la corrosion electrochimique suite a l'interactionmetal-salive qui peut se produire?-Localisee,-En profondeur-Selective (ne concerne qu'un seul constituant de l'alliage)4.2.3.??