-	تعرفت من خلال هذا التدريب علي بعض الاجهزة :-

1)	 السنترفيوج : ويستخدم لترسيب الاملاح و البويضات الموجودة في عينات البول و فصل البلازما عن الدم.

2)	الميكروسكوب : ويستخدم لإيضاح النتائج الموجودة بالعينات.

3)	جهاز قياس الهيموجلوبين : ويستخدم لقياس نسبة الهيموجلوبين في الدم .

-	وتعرفت أيضا من خلال التدريب علي كيفية عمل تحليل الانيميا:-

نأخذ نقطة دم من المريض عن طريق الصبع و توضع علي شريط و يوضع في الجهاز ونأخذ القراءة ونطرح منها 3 .

القراءة الطبيعية للرجال 13-17 جم.

القراءة الطبيعية للسيدات 12-15 جم.

الاطفال حديثي الولادة 13-18 جم.

-	وتعرفت أيضا من خلال التدريب علي كيفية عمل تحليل أختبار الحمل بالدم:-

يتم سحب عينة الدم من السيدة من خلال سرنجة 3 مللي ونضع عينة الدم في أنبوبة و يتم تفريغ عينة الدم علي جدار الانبوبة حتي لا تتكسر الصفائح الدموية ونضع الانبوب في جهاز السنترفيوج لفصل البلازما عن الدم ونأخذ 100 ميكرو عن طريق ماصة صغيرة و نضعها في اختبار الحمل .

اذا ظهر خطين لونهم أحمر تكون العينة ve+ (واحد من الخطين يكون خط التحكم) .

اذا ظهر خط واحد فقط لونه احمر تكون العينة –ve (وهو خط التحكم). 	اذا لم يظهر خط التحكم يكون شريط اختبار الحمل غير صالح.

-	وتعرفت أيضا من خلال التدريب علي كيفية عمل تحليل البراز:-

يتم أخذ جزء بمرود خشبي "ساق" ونضع علية قطرة ماء ونأخذ جزء من العينة ونضعها علي شريحة زجاجية و نوزعها علي الشريحة و نضع فوقها شريحة أخري و نضعها تحت الميكروسكوب و يتم فحص الشريحة بشكل زج زاج بحيث لا نترك أي جزء من العينة ومن هذا التحليل نعرف اذا كان المريض مصاب بالديدان أو الكائنات وحيدة الخلية "الاميبا – الجيارديا " .

-	وتعرفت أيضا من خلال التدريب علي كيفية عمل تحليل البول:-