Amenagement des parcours steppiquesPlusieurs techniques ont ete appliquees par plusieurs structures (HCDS, DGF, GCA (EAGR),pour l'amenagement des parcours degrades.La conception et la realisation de ces ouvrages tiennent compte des conditionshydrographiques du site, du but recherche et du besoin exprime par les populations d'une partet avec leur consentement et contribution dans la conception d'autre part.Afin de restaurer les sols degrades et fourniture de fourrage.La plantationd'arbustes fourragers presente les avantages suivants :o Resistance elevee a la secheresseo Tres grande productivite;o Utilisation de sols marginaux (dunes, marnes, sols sales, fortes pentes, submersible...);o Utilisation d'eaux chargees, inutilisables en agriculture conventionnelle;o Mise en oeuvre relativement facile avec des taux de reussite eleves lorsque les normestechniques sont respectees ;o Conservation du sol, lutte contre l'erosive et la desertification;o Aspect esthetique, ornemental, paysagisme, amenagement de territoire;o Possibilite d'integration dans des systemes agro-pastoraux.Celui-ci peut repondre favorablementa la mise en defens, dans une periode relativement courte (3 a 5 ans au maximum)Le but de cette technique est de permettre une meilleure regeneration des parcours naturelspar un repos (sans paturage) dont la dure est variable.o La mise en defens de longue dureeLa mise en defens de longue duree est une soustraction temporaire d'une surface au paturagependant une periode plus ou moins longue avec realisation de travaux d'amenagement .Elle aune duree de deux ans ou plus ; et poursuit un but de restauration du tapis vegetal .Elles'impose lorsqu'on est en sitation de fort degradation.Les actions entreprises par les services concernees le HautCommissariat au Developpement de la Steppe (H.C.D.S), portent notamment sur :a) Plantation(La rehabilitation des parcours tres degrades par plantation desarbustes fourragers)Les especes a multiplier doivent etre choisies en fonction de leur capacite d'adaptation auxconditions de milieux specifiques a chaque zone. La mise en defens delongue duree peut diminuer la remontee biologique avec le tempsd) L'amenagement hydraulique :Les actions de plantations fourrageres et de mise en defens sont completees par unprogramme d'amenagement hydraulique pour permettre l'amelioration des conditionsd'abreuvement des cheptels ainsi qu'une utilisation rationnelle des parcours.En raison de contraintes diverses : sociales, par le risque depietinement et le pacage exprimant le refus des populations concernes vis-a-vis de cesprojets, ou tout simplement a cause de considerations economiques imposees par le prix derevient eleve des travaux.A cet effet l'intervention a concerne la rehabilitation des anciennes infrastructureshydrauliques non fonctionnelles et la realisation de nouvelles infrastructures permettant larecuperation et le stockage des eaux de ruissellement, tels que, les djoubs, les mares, les Cedset les amenagements de sources.Dans ces zones, les faibles precipitations etleurs caracteres orageux ainsi que la rarete des ressources en eau souterraines, conferent al'epandage des eaux de crues un facteur de survie des populations rurales.Cetteoperation poursuit les objectifs suivants:- Entretien de la flore qui existe en permettant notamment l'etablissement des jeunessemis ou la mise a graine des annuelles ou des vivaces.Selon les cas le site et la biologie des especes, le non-paturage se situera entre mars et juillet, pendant engeneral 1 a 5 mois et se renouvellera selon des frequences annuelles ou pluriannuelles.L'exploitation de paturages jusque-la peu exploites, surtout en zones presaharienneo La reduction des distances parcourues par les troupeaux ce qui favorise une economied'energie chez l'animal et par consequent un gain en poids.o La diversification des revenus et l'amelioration des conditions de vie des populationsruralesEn Algerie, la restauration des parcours se fait par des mises en defens, parfois accompagneesde plantation d'arbustes fourragers.Parmi les especes qui ont donnees des resultats encourageants dansdifferents projets, il est a citer : Atriplex nummelaria, Atriplex canescens, ainsi que Medicagoarborea.L a mise en defens est une techniquenaturelle qui permet de proteger un territoire ou une parcelle contre l'homme et/ou lesanimaux domestiques.e) L'intensification de la production fourragere par epandage des eaux de cruesDans les zones arides et semi-arides, les precipitations soudaines et violentes engendrent descrues de forte amplitude dans les oueds..