أجريت هذه الدراسة خلال ربيع 2023 ميلادي بهدف دراسة متى تأثر التربة الزراعية بالملوحة بمنطقة الزهرة ولهذا القرض تم أخذ عدد 13 عينة تربة مزروعة على كامل المنطقة وعلى عمق 30 سم من سطح التربة أجريت عليها معاملات الأولية ثم تحاليل المعملية لتقدير كل من درجة التوصيل الكهربائي مستخلص عينة التربة المشبعة والأس الهيدروجين للتربة والأيونات الذائبة الصوديوم ،  ثم تم تصنيف التربة حسب تصنيف الأمريكي للتربة متأثرة باللوحه ‏وقد أوضحت النتائج أن بعض التربة الزراعية بمنطقة الدراسة متأثرة بالم الملوحة حيث تتراوح درجة الملوحة حسب التصنيف الأمريكي بين أصناف التربة ( غير ملحية - غير صودية ) بنسبة 54% ( ملحية بسيطة جدا - صودية بسيطة ) 15,