ومن منبعه إلى مصبه هو وكل روافده وبحيراته وكل التكوينات الأخرى من المياه الراكدة في الريف .  على انه إذا كان من غير العملي تطهير النهر كله ،  فالنهر يجري من خلال كل تلك الترع الصغيرة التي تروي حقولنا ،  يمكن حفرها من الترعة الرئيسية لتغذي بحيرة صناعية ونطهر الماء بالتالي فيهما الاثنتين ؟ ولماذا لا نوسع هذه القناة الإضافية لتصبح بحيرة صغيرة ؟  هكذا ولدت فكرة البحيرة الصناعية .  وفي مصر كلها توجد في كل قرية تلك الحفر التي تتخلف عن صنع الطوب ؛  الأمر الذي يكلف الشيء الكثير  فمن الواضح أن حل مشكلة البرك لم يكن بردمها وإنما هو بتوسيعها وتعميقها وتوصيلها إلى الترع ،  محمود مصطفى حلمي ،  وثانياً ،  ينبغي أن نحفر قناة صغيرة (( ما قبل البركة (( طولها حوالي مائتي متر ،  بجوار القناة الرئيسية بأعلى التيار في البحيرة ،  وأن تزود ببوابات للغلق عند كل طرفيها ،  ويقوم هذا بقتل القواقع والديدان واليرقات ولكنه لسوء الحظ لا يقتل سركاريا البلهارسيا السابحة في الماء .  وبعدها فإنها تموت كلها .  فسيكون علينا أن نغير أعلى عشرة سنتيمترات في الماء ،  ويتم هذا أوتوماتيكيا كلما سمحنا للماء المطهر لقناة ما قبل البركة بأن ينساب إلى البحيرة .  ونظام بوابات الغلق يجعل من السهل جدا القيام بذلك ؛