ملخص محاضرة: منشآت القنوات المائية

​تعد المنشآت المائية جزءاً حيوياً من شبكات الري،

حيث تُصمم لتأمين دخول المياه وتوزيعها بكفاءة عالية وفقاً لمخطط الاحتياجات المائية.

ويمكن تصنيف هذه المنشآت إلى عدة أنواع رئيسية:

​المآخذ المائية: منشآت هيدروليكية مخصصة لسحب المياه من المصادر السطحية (أحواض،

مجاري مائية) لأغراض متعددة مثل توليد الطاقة،

​منشآت التنظيم والتحكم: تهدف إلى تنظيم التدفقات والتحكم في مناسيب المياه وتصريف الفائض عند الطوارئ أو الفيضانات.

كما تستخدم للتخلص من الطمي والمواد العالقة،

وتشمل (منظمات الحجز،

​منشآت التجاوز والعبور: تُنشأ عند تقاطع القناة مع عوائق طبيعية أو اصطناعية (أنهار،

​منشآت الالتحام والوصل: وظيفتها الأساسية هي تنظيم سرعة الجريان في القنوات ذات الانحدارات الكبيرة،

​المجاري السريعة: لنقل المياه بفرق منسوب كبير وسرعة عالية.

​المدرجات المائية: لكسر طاقة المياه وتقليل سرعتها عبر سلسلة من الدرجات.

​منشآت القياس: تستخدم لإدارة نظام الري بفعالية عبر قياس التصريفات والمناسيب،

وقناة "بارشال" (Parshall Flume).

​منشآت الحماية: تهدف لحماية أكتاف القنوات من أضرار الجريان السطحي والسيول،

وتشمل المفيضات بأنواعها (المفيض الحر الجانبي،

​محطات الضخ: منشآت مخصصة لرفع المياه إلى المناطق المرتفعة التي لا يصلها الري بالراحة،

أو لضخ المياه في شبكات الري بالرش.