Les NOx sont formés dans les moteurs à combustion interne par la réaction de l'azote de l'air avec l'oxygène à haute température (1800-2500 K).  Trois mécanismes principaux expliquent cette formation :  le mécanisme thermique (Zeldovich), dominant à haute température (>2000 K), où N₂ réagit avec O et O₂ pour former NO ; le mécanisme prompt (Fenimore),  se produisant près de la flamme,  avec réaction de N₂ et d'hydrocarbures (CH) ; et le mécanisme du carburant, impliquant l'oxydation directe d'azote présent dans certains carburants.  Le mécanisme thermique est exponentiellement dépendant de la température, contrairement au mécanisme prompt.